# Основы IP адресации

Отчет к лабораторной работе №4

Цель работы: освоить принципы бесклассовой IPv4-адресации и разделить корпоративную сеть на подсети минимального размера.

# Задание 1 Разбиение корпоративной сети

Исходная сеть: 192.168.0.0/24. Количество сотрудников: 150. Для каждого отдела выделяется отдельная подсеть.

Число сотрудников отдела секретных документов:

150 − 72 − 40 − 15 − 10 = 13

Выбираем минимальное число бит хоста k. Два адреса резервируются для адреса подсети и широковещательного адреса. Длина префикса p = 32 − k.

2k − 2 ≥ N

| Отдел | N | k | Число хостов | Префикс | Всего адресов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел разработки | 72 | 7 | 2⁷ − 2 = 126 | /25 | 128 |
| Системные администраторы | 40 | 6 | 2⁶ − 2 = 62 | /26 | 64 |
| Отдел кадров | 15 | 5 | 2⁵ − 2 = 30 | /27 | 32 |
| Бухгалтерия | 10 | 4 | 2⁴ − 2 = 14 | /28 | 16 |
| Отдел секретных документов | 13 | 4 | 2⁴ − 2 = 14 | /28 | 16 |

Распределяем адреса от самой большой подсети к самой маленькой. Минимальные блоки содержат 128, 64, 32, 16 и 16 адресов соответственно.

128 + 64 + 32 + 16 + 16 = 256

Таким образом, все пять подсетей полностью занимают исходную сеть /24. Дерево разбиения и адреса приведены на следующей странице.

# Дерево подсетей

Рисунок 1. Жирным шрифтом отмечены подсети отделов. X обозначает любой бит последнего октета.

# Задание 2 Адреса подсетей

| Подсеть | Маска подсети | Широковеща- тельный адрес | Диапазон адресов хостов |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел разработки 192.168.0.0/25 | 255.255.255.128 | 192.168.0.127 | 192.168.0.1 – 192.168.0.126 |
| Системные администраторы 192.168.0.128/26 | 255.255.255.192 | 192.168.0.191 | 192.168.0.129 – 192.168.0.190 |
| Отдел кадров 192.168.0.192/27 | 255.255.255.224 | 192.168.0.223 | 192.168.0.193 – 192.168.0.222 |
| Бухгалтерия 192.168.0.224/28 | 255.255.255.240 | 192.168.0.239 | 192.168.0.225 – 192.168.0.238 |
| Отдел секретных документов 192.168.0.240/28 | 255.255.255.240 | 192.168.0.255 | 192.168.0.241 – 192.168.0.254 |

Адрес подсети не назначается компьютеру. Последний адрес каждой подсети является широковещательным. Адреса хостов находятся между ними.

# Задание 3 Примеры IP адресов

1. Адрес одного сотрудника отдела кадров

Ответ: 192.168.0.193. Он принадлежит подсети 192.168.0.192/27 и находится в диапазоне 192.168.0.193–192.168.0.222. При назначении этого адреса компьютеру сотрудника пакет адресуется только этому компьютеру.

2. Адрес всех сотрудников бухгалтерии

Ответ: 192.168.0.239. Это широковещательный адрес подсети бухгалтерии 192.168.0.224/28. Все биты хостовой части равны единице.

3. Адрес корпоративной сети вне всех выделенных подсетей

Ответ: такого адреса не существует при условиях задания. Минимальные подсети занимают все 256 адресов сети 192.168.0.0/24:

128 + 64 + 32 + 16 + 16 = 256 = 28

Их непересекающиеся диапазоны: 0–127, 128–191, 192–223, 224–239 и 240–255 в последнем октете. Следовательно, каждый адрес корпоративной сети входит в одну из выделенных подсетей.

Адрес 192.168.0.223 также не является ответом: этот адрес является широковещательным адресом отдела кадров и также входит в его подсеть. Неиспользуемый компьютером адрес и адрес вне подсетей — разные понятия.

# Ответы на контрольные вопросы

1. Сколько октетов в IP-адресе?

В IPv4-адресе 4 октета.

2. Сколько бит в IP-адресе?

В IPv4-адресе 32 бита: 4 × 8 = 32.

3. Сколько бит в маске подсети?

В маске IPv4-подсети 32 бита. Число ведущих единиц соответствует длине префикса.

4. Сколько октетов в широковещательном адресе?

В широковещательном IPv4-адресе 4 октета.

5. Сколько хостов может быть подключено к подсети 192.168.1.0/29?

Число бит хоста: k = 32 − 29 = 3. Число хостов: 2³ − 2 = 6.

Вывод: сеть 192.168.0.0/24 разделена на пять подсетей минимального размера. Для каждого отдела определены маска, широковещательный адрес и диапазон адресов хостов.